/*

操作系统：Ubuntu16.04

硬件平台：原子Stm32F767+7‘RGB屏幕

其他操作系统与开发板搭建环境基本差不多，注意的地方我会提到的。

工程Github

*/

一、软件安装

- VSCode

为什么用VSCode，相信大家都知道，没用过的同学下载下来用用。（推荐）

这个软件不管是什么系统都有，安装比较简单，不再赘述。

详情和下载请点击：https://code.visualstudio.com/

贴一张VSCode的图

资源管理器+和vs studio一样的代码高亮+集成终端

- Arm-none-eabi-gcc

下载链接：https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download

Windows下安装傻瓜式的就不说了。

下面说下Ubuntu下安装方法：

- 解压gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-20160926-linux.tar.bz2

$ tar -xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3-20160926-linux.tar.bz2

- 将解压得得文件夹复制到/usr/bin

$ sudo cp -rgcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3 /usr/bin

- 添加环境变量

$ vim /etc/profile 添加：export PATH=/usr/bin/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin:$PATH

- 使环境变量生效

$ source /etc/profile $ reboot

5>测试

$ arm-none-eabi-gcc -v

出现如下信息说明成功

二、建立工程

就拿我的F7来说，我用的是最新的V1.6的HAL库

大体跟之前差不多，添加了些LL库的文件

起始呢，这么多LL库的文件并不是所有都用得到，参考官方的模板例程，也就使用了3个如图：

参考官方模板我们建立自己的工程结构

大体是这样的一个结构，大家可以根据自己的想法构建。

要注意的就是一下几点

启动文件：用GCC编译所需的启动文件跟再MDK编译的启动文件是不同的具体在Cube库的这里

里面就是常用开发环境用的启动文件。

然后就是就是一些CMSIS标准所需的头文件

根据自己板子的型号可以删除一些不必要的文件。

其中cmsis_gcc.h是用gcc编译所需的头文件。

工程目录到这一步就差不多了。

三、编写Makfile

首先在HAL库文件下新建一个Makfile，为的就是将HAL库编译成一个静态的lib.

代码如下：

CC=arm-none-eabi-gcc AR=arm-none-eabi-ar ########################################### vpath %.c Src CFLAGS = -g -O2 -Wall CFLAGS += -mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-d16 CFLAGS += -mlittle-endian -mthumb-interwork CFLAGS += -ffreestanding -nostdlib CFLAGS += -IInc -I../INC -IInc/Legacy -I../STM32F767 CFLAGS += -DSTM32F767xx -DUSE_HAL_DRIVER SRCS = $(wildcard Src/*.c) OBJS = $(SRCS:.c=.o) .PHONY: libstm32f7.a all: libstm32f7.a %.o : %.c $(CC) $^ $(CFLAGS) -c -o $@ libstm32f7.a: $(OBJS) $(AR) -r $@ $(OBJS) clean: rm -f $(OBJS) libstm32f7.a

这个Makfile相对简单，值得注意的是CFLAGS中的几个编译选项，device有关的可以查看图中的readme.txt

其中一个预处理选项即CFLAGS += -DSTM32F767xx -DUSE_HAL_DRIVER -D选项表示预定义，为什么添加这两个？

很熟悉不是？其实这些最根源的是由于

然后再工程根目录新建一个顶层的Makefile。代码如下：

PROJ_NAME = main CC=arm-none-eabi-gcc OBJCOPY=arm-none-eabi-objcopy CFLAGS = -g -O2 -Wall -TSTM32F767ZITx_FLASH.ld CFLAGS += -mlittle-endian -mthumb -mcpu=cortex-m7 -mthumb-interwork CFLAGS += -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-d16 CFLAGS += --specs=nosys.specs LFLAGS += --specs=nosys.specs SRCS = stm32f7xx_it.c system_stm32f7xx.c stm32f7xx_hal_msp.c sys.c usart.c delay.c ltdc.c sdram.c tftlcd.c main.c vpath %.c USER SYSTEM/usart SYSTEM/delay SYSTEM/sys LCD STM32F767 vpath %.a HAL ROOT=$(shell pwd) CFLAGS += -ILCD -ISYSTEM/sys -ISYSTEM/usart -ISYSTEM/delay -IUSER CFLAGS += -IHAL/Inc -IHAL/Inc/Legacy -IINC -ISTM32F767 CFLAGS += -DSTM32F767xx SRCS += STM32F767/gcc/startup_stm32f767xx.s OBJS = $(SRCS:.c=.o) .PHONY: lib proj all: lib proj lib: $(MAKE) -C HAL proj: $(PROJ_NAME).elf $(PROJ_NAME).elf: $(SRCS) $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@ -LHAL -lstm32f7 $(OBJCOPY) -O ihex -S $(PROJ_NAME).elf $(PROJ_NAME).hex $(OBJCOPY) -O binary $(PROJ_NAME).elf $(PROJ_NAME).bin clean: $(MAKE) -C HAL clean rm -f $(PROJ_NAME).elf rm -f $(PROJ_NAME).hex rm -f $(PROJ_NAME).bin

这里需要注意的几点是 -TSTM32F767ZITx_FLASH.ld 这是来加载linkerscript文件的。

后面会说到Linkerscript文件怎么写。

还有就是关于这个选项--specs=nosys.specs，它是关于使用重定向要用的选项具体还是看之前那个readme.txt，在Github中的GNU_DOC目录中

到这儿Makefile差不多介绍完了，Makefile就是起统筹的作用。如图所示：

四、Linkerscript介绍

代码如下：

/* Generated by LinkerScriptGenerator [http://visualgdb.com/tools/LinkerScriptGenerator] * Target: STM32F767IG * The file is provided under the BSD license. */ ENTRY(Reset_Handler) MEMORY { FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1M SRAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 512K ITCMRAM (RWX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 16K /* --- begin generated external memories -- */ SDRAM (RWX) : ORIGIN = 0xc0000000, LENGTH = 32M /* --- end generated external memories -- */ } _estack = 0x20080000; SECTIONS { .isr_vector : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.isr_vector)) . = ALIGN(4); } > FLASH .text : { . = ALIGN(4); _stext = .; *(.text) *(.text*) *(.rodata) *(.rodata*) *(.glue_7) *(.glue_7t) KEEP(*(.init)) KEEP(*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; } > FLASH .ARM.extab : { . = ALIGN(4); *(.ARM.extab) *(.gnu.linkonce.armextab.*) . = ALIGN(4); } > FLASH .exidx : { . = ALIGN(4); PROVIDE(__exidx_start = .); *(.ARM.exidx*) . = ALIGN(4); PROVIDE(__exidx_end = .); } > FLASH .ARM.attributes : { *(.ARM.attributes) } > FLASH .preinit_array : { PROVIDE(__preinit_array_start = .); KEEP(*(.preinit_array*)) PROVIDE(__preinit_array_end = .); } > FLASH .init_array : { PROVIDE(__init_array_start = .); KEEP(*(SORT(.init_array.*))) KEEP(*(.init_array*)) PROVIDE(__init_array_end = .); } > FLASH .fini_array : { PROVIDE(__fini_array_start = .); KEEP(*(.fini_array*)) KEEP(*(SORT(.fini_array.*))) PROVIDE(__fini_array_end = .); } > FLASH . = ALIGN(4); _sidata = .; .data : AT(_sidata) { . = ALIGN(4); _sdata = .; PROVIDE(__data_start__ = _sdata); *(.data) *(.data*) . = ALIGN(4); _edata = .; PROVIDE(__data_end__ = _edata); } > SRAM .bss : { . = ALIGN(4); _sbss = .; PROVIDE(__bss_start__ = _sbss); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; PROVIDE(__bss_end__ = _ebss); } > SRAM /* --- begin generated external memory sections -- */ . = _sidata + SIZEOF(.data); . = ALIGN(4); _sisdram_text = .; .sdram_text : AT(_sisdram_text) { . = ALIGN(4); _ssdram_text = .; PROVIDE(__sdram_text_start = _ssdram_text); *(.sdram_text) *(.sdram_text*) . = ALIGN(4); _esdram_text = .; PROVIDE(__sdram_text_end = _esdram_text); } > SDRAM . = _sisdram_text + SIZEOF(.sdram_text); . = ALIGN(4); _sisdram_data = .; .sdram_data : AT(_sisdram_data) { . = ALIGN(4); _ssdram_data = .; PROVIDE(__sdram_data_start = _ssdram_data); *(.sdram_data) *(.sdram_data*) . = ALIGN(4); _esdram_data = .; PROVIDE(__sdram_data_end = _esdram_data); } > SDRAM .sdram_bss (NOLOAD) : { . = ALIGN(4); _ssdram_bss = .; PROVIDE(__sdram_bss_start = _ssdram_bss); *(.sdram_bss) *(.sdram_bss*) . = ALIGN(4); _esdram_bss = .; PROVIDE(__sdram_bss_end = _esdram_bss); } > SDRAM /* --- end generated external memory sections -- */ PROVIDE(end = .); .heap (NOLOAD) : { . = ALIGN(4); PROVIDE(__heap_start__ = .); KEEP(*(.heap)) . = ALIGN(4); PROVIDE(__heap_end__ = .); } > SRAM .reserved_for_stack (NOLOAD) : { . = ALIGN(4); PROVIDE(__reserved_for_stack_start__ = .); KEEP(*(.reserved_for_stack)) . = ALIGN(4); PROVIDE(__reserved_for_stack_end__ = .); } > SRAM }

关于官方的linkerscript在这里：

我这个Linker script只是在官方的基础添加对SDRAM的支持。

为什么呢，因为要使用RGB屏，

一下子定义了这么大的数组，显然RAM是放不下的，只有放在SDRAM中了，图中被注释的部分是在MDK Keil的用法。

当然在ubuntu下装上st-link驱动或其他的再加上debug server进行调试也是没有问题的，我还没有尝试，先就写到这儿了。